# 表2-1-1 耗材/设备一览表

Table 2-1-1 List of consumables/equipment

| 类别 | 耗材/设备名称 | 供应商 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗材 | 盐酸金霉素眼膏 | 恒久远 | 术前眼部保护 |
| 耗材 | 牙签 | 办公用品 | 局部操作与辅助涂抹 |
| 耗材 | 无尘棉签 | 亚速旺 | 颅窗表面清洁与局部操作 |
| 耗材 | CNO | 麦克林 | 化学遗传抑制实验中腹腔注射，抑制表达 hM4D(Gi) 的神经元 |
| 耗材 | 1×D-PBS 配液 | Coolaber | 配制 CNO、灌流、洗片和湿盒保存 |
| 耗材 | pAAV2/9-hSyn-GCaMP6f-WPRE 病毒 | 和元生物 | 在 MOp 或 RSP 表达钙指示蛋白，用于双光子钙成像 |
| 耗材 | 毛细玻璃管 | 瑞沃德 | 拉制成玻璃注射针，用于脑区定点注射病毒 |
| 耗材 | 镀镍自攻螺钉 / 颅钉 | 安固盾 | 固定头架并增强牙科树脂的机械锁定 |
| 耗材 | 吸收性明胶海绵 | 祥恩 | 术中止血与吸除骨窗周围渗血 |
| 耗材 | 无水乙醇 | 国药/沪试 | 玻片浸泡与局部清洁 |
| 耗材 | 75% 乙醇消毒液 | 国药/沪试 | 颅窗玻璃及相关部件表面清洁 |
| 耗材 | 5 mm 圆玻片 | WPI | 封闭颅窗并建立长期成像窗口 |
| 耗材 | 牙科义齿基托聚合物树脂 | 脉尚 | 封窗并固定头架 |
| 耗材 | 502 胶水 | 得力 | 与树脂混合形成封窗水泥 |
| 耗材 | 动物伤口缝合胶水 | TIGERGENE | 术后局部封合 |
| 耗材 | 纸制吸水材料（擦手纸、吸水纸） | 清风 | 垫于固定床并吸附局部水分或组织残液 |
| 耗材 | 纯净水 | 自制 | 作为舔水奖励与物镜前水滴介质 |
| 设备 | 异氟烷麻醉系统（高纯氧供气） | 瑞沃德 | 手术与灌流前吸入麻醉 |
| 设备 | 立体定位注射系统 | 瑞沃德 | 手术定位、调平与病毒注射 |
| 设备 | 精细镊 | Dumont/F.S.T | 开窗与止血操作 |
| 设备 | 直头解剖镊 | 中镜科仪 | 取脑和组织剥离 |
| 设备 | 手术剪 / 止血钳 | 探索精选 | 头皮剪切、开胸和组织分离 |
| 设备 | 颅钻与钻头 | 瑞沃德 | 颅窗开孔 |
| 设备 | 拉针仪 | 瑞沃德 | 将毛细玻璃管拉制成注射针 |
| 设备 | 小鼠头部固定架 | 第鑫 | 头固定行为与成像实验中的头部固定 |
| 设备 | 小鼠固定床 | 云洞三维 | 头固定行为实验平台 |
| 设备 | 灌胃针 12 号 65 mm 直头 | servicebio | 作为舔水口与给水出口 |
| 设备 | 透明塑胶水管 / 橡胶管 |  | 连接灌胃针、蠕动泵与水瓶 |
| 设备 | 内六角螺丝刀工具 | 燚陇秉 | 固定头架与实验装置 |
| 设备 | 双光子激光显微镜系统 | Olympus | 在行为过程中记录两层神经元钙信号 |
| 设备 | 双光子主机与双光子辅助机 | 联想电脑 | 分别负责显微镜控制与行为控制 |
| 设备 | 蠕动水泵 | 昱瑟 | 定量给水 |
| 设备 | 水瓶 |  | 储存奖励用水 |
| 设备 | 杜邦线 | risym | 连接 Arduino、继电器、水泵与传感器 |
| 设备 | 继电器 | MOSFET | 控制水泵通断 |
| 设备 | Arduino Due A000062 | Arduino | 自动控制提示、给水与日志记录 |
| 设备 | 触感电容传感器 | Adafruit | 检测舔水接触信号 |
| 设备 | 有源压电蜂鸣器 | RunesKee | 提供声提示刺激 |
| 设备 | 蓝色 LED 灯 | 达运 | 提供光提示刺激 |
| 耗材 | pAAV2/9-hSyn-DIO-hM4D(Gi)-mCherry-WPRE 病毒 | 和元生物 | 在 cFos 标记实验中选择性抑制学会阶段活跃细胞集合 |
| 耗材 | 他莫昔芬溶液（20 mg/mL，玉米油） | 碧云天 | 激活 cFos-CreER 时间窗，标记行为相关活跃细胞 |
| 耗材 | pAAV2/9-hSyn-hM4D(Gi)-mCherry-WPRE 病毒 | 和元生物 | 在非特异性 MOp 抑制或 TH 抑制实验中表达化学遗传抑制受体 |
| 耗材 | pAAV2/9-hSyn-mCherry-3xFLAG-WPRE 病毒 | 和元生物 | 非特异性抑制实验中的荧光对照病毒 |
| 设备 | 1 mL 一次性注射器 | 禾汽 | 注射三溴乙醇 |
| 设备 | 泡沫板 | 病毒包装盒回收 | 灌流时固定小鼠体位 |
| 设备 | 大头钉 | 京喜 | 灌流时固定小鼠体位 |
| 设备 | D-PBS/PFA 灌流系统 | 自制 | 进行 D-PBS 与 PFA 心脏灌流 |
| 设备 | 通风橱 |  | 灌流和固定液操作时通风防护 |
| 设备 | 小鼠脑切片模具 | 吉泰 | 脑组织包埋定向 |
| 设备 | 刀片 | 吉列 | 组织修整 |
| 设备 | 冰冻切片机专用刀片 | 徕卡 | 冰冻切片 |
| 设备 | 美术水粉水彩勾线笔 | 柏伦斯 | 切片辅助整理 |
| 设备 | 油漆笔 | 日本雪人 | 载玻片标记 |
| 设备 | 冰冻切片机 | ThermoFisher NX50 | 脑组织冰冻切片 |
| 设备 | 湿盒 | BBI | 存放贴片后的载玻片并保持湿润 |
| 设备 | 手动单道可调式移液器 | 泰坦 | 加样、洗片与封片 |
| 设备 | 玻片扫描仪 | 奥林巴斯 VS120-S6-W | 扫描脑片并观察病毒表达 |
| 设备 | OlyVIA 软件 | Olympus | 查看玻片扫描结果 |
| 耗材 | 2,2,2-三溴乙醇 / D-PBS 溶液 | 毕得医药 | 灌流前深麻醉 |
| 耗材 | 1×D-PBS | Coolaber | 灌流、洗片和湿盒保存 |
| 耗材 | PFA / D-PBS 固定液 | Adamas life | 组织灌流固定与取脑后固定 |
| 耗材 | 蔗糖 / D-PBS 溶液 | 吉至生物 | 脱水处理 |
| 耗材 | O.C.T. Compound | Tissue-Tek | 冰冻包埋脑组织 |
| 耗材 | 粘附载玻片（正电荷） | 碧云天 | 吸附脑切片 |
| 耗材 | 抗荧光衰减封片剂（含 DAPI） | 美仑生物 | 封片并进行 DAPI 染核 |
| 耗材 | 盖玻片（24×50 mm） | servicebio | 封片覆盖 |
| 耗材 | 透明指甲油 | 思姿 | 密封盖玻片边缘 |

\newpage

# 表2.2 本文使用的主要统计口径

Table 2.2 The main statistical calibers

| 比较对象 | 统计单位 | 关键控制/排除 | 主要解释目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首会话命中率 | 每鼠 | 仅纯 LightWater 首会话 | 起点优势 |
| 整体学习曲线 | 每会话或每鼠汇总 | 统一学习区段 | 现象是否稳定存在 |
| ΔHit | 每会话步 | 排除 100% 会话后的步长；控制前一会话表现 | 后续增长效率 |
| 重激活率 | 每鼠首会话 | 依赖跨天细胞身份匹配 | 旧集合调用 |
| 相对发散度 | 每鼠首会话 | 回合级 z-score | 首会话稳定化 |
| 响应异质性 | 每鼠全会话 | 1s z-score；限制在 [-1,1] 细胞 | 群体内部分化程度 |

\newpage

# 表3-1 迁移学习日程

Table 3-1 Transfer learning schedule

| 分组 | 🔊💡组 | 💡🔊组 |
| --- | --- | --- |
| 初始阶段 | 🔊💧 | 💡💧 |
| 初始过程 | …… | …… |
| 学会阶段 | 🔊💧100% | 💡💧100% |
| 迁移阶段 | 💡💧 | 🔊💧 |
| 迁移过程 | …… | …… |
| 最终阶段 | 💡💧100% | 🔊💧100% |

\newpage

# 表4-1-1 核心问答总结

Table 4-1-1 Summary of Key Questions and Answers

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 什么是迁移学习？ | 本文所述迁移学习，集中在“学会了声音提示的舔水任务后”，再去学光提示的舔水，会学得更快（相比于初始直接学光舔水） |
| 什么叫“学得更快”？ | 拆分为两个指标：一是对新任务有更高的泛化样行为表现，二是新任务的继续训练中行为增长也更快 |
| 迁移行为更高的机制是什么？ | 通过重激活旧任务中活跃的细胞群体，新提示信号可以更高概率激活原有网络驱动行为 |
| 迁移增长更快的机制是什么？ | 每个细胞被旧任务框架极化成了明确的“正向强化”或“负向强化”角色，使得状态以更接近笔直的最短路径通向最终学会状态；而初始学习中的细胞往往要在正/负两种角色中反复横跳才能最终确定极化方向。 |
| 关键脑区的功能？ | MOp2/3层提取旧任务记忆，MOp5层细胞极化推进快速增长，TH支援MOp5的极化，RSP则作为视觉输入的前端门控。 |

\newpage

# 表4-2-1 不同脑区和分层在迁移中的作用

Table 4-2-1 The role of different brain regions and layers in transfer

| 空间/阶段 | 1 s 左右 | 跨会话学习过程 |
| --- | --- | --- |
| MOp2/3 | 重激活旧任务相关群体并稳定进入动作相关轨迹 | 维持旧结构调用带来的低散度起点 |
| MOp5 | 体现部分层特异性行为转化 | 表现为更高响应异质性与更直接的更新路径 |
| TH | 影响皮层响应组织 | 支持后续更新效率而非单纯首会话提取 |
| RSP | 对光提示更敏感 | 更像输入端辅助节点而非核心瓶颈 |

\newpage